X- SPOT 5R

Table des matières

- Descriptif général……………………………..	3

  - Précaution d’emploi…………………………	5

- Préparation et installation…………………....	6

    - Montage……………………………………...	6

    - Connections…………………………………	7

    - Raccordement Alimentation……………..	7

    - DMX……………………………………..		7

- Menu digital…………………………………...		8

- Protocole canaux DMX……………………….	10

- Maintenance et nettoyage…………………….	13

    - Instructions de sécurité maintenance……….13

    - Périodicité maintenance……………………..	13

6. Données techniques…………………………....	13

- Descriptif général

TETE

BRAS

SOCLE

4   : XLR 3 Points femelle

5   : XLR 5 Points femelle

6   : Interrupteur On/Off

7   : embase EEC 230 V

8   : Fusible

9   : XLR 3 Points mâle

10 : XLR 5 Points mâle

  - Précautions d’emploi

Le X-SPOT 5R est un produit professionnel. Afin de garantir une utilisation optimale, il est nécessaire de respecter les consignes ci-après.

La responsabilité du fabricant ne peut être engagée en cas de problème survenant à une exploitation non-conforme aux directives indiquées.

La garantie ne pourra s’appliquer si l’appareil a été ouvert .

- Assurez vous avant de brancher l’appareil que les ventilateurs et aérateurs ne sont pas obstrués.

- La rotation de la tête doit pouvoir s’effectuer sans contrainte sur toute sa course.

Une distance de sécurité minimale de 0.5 mètres par rapport à toute matière inflammable est à respecter lors de l’installation.

- Attention ! ne manipulez jamais l’appareil pendant son fonctionnement. Ceci peut provoquer des dégâts ou blessures

- En cas de problème, n’ouvrez pas vous-même l’appareil. Faites appel au revendeur concerné.

- Il est nécessaire d’attendre au moins 15 minutes après déconnexion de l’alimentation avant toute intervention de changement de lampe, certaines parties de la lyre pouvant être extrêmement chaudes – RISQUE DE BRULURE

- Lors de l’installation ou d’opération de maintenance ne regardez jamais directement le faisceau Pour une utilisation sans risque reportez vous au guide d’installation décrit au Chapitre 2

- Toute installation, réparation ou maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié, en tenant compte des règles générales de sécurité et d’utilisation afférentes à ce type de produit même si non explicitement mentionnées dans ce manuel.

- N’utilisez que des pièces de rechange d’origine. Toute modification structurelle du produit ou remplacement par des pièces non d’origine entrainera la nullité de la garantie.

- Préparation et installation

    - Montage

Ce projecteur asservi peut être installé dans n’importe quelle position comme montré sur le schéma ci-dessous.

Attention, l’installation de ce projecteur ne doit être réalisée que par du personnel

Qualifié. En cas d’accroche ; les risques de chute lors de l’installation sont réels et

Peuvent entrainer des blessures graves pour le personnel ou les spectateurs.

Les projecteurs doivent impérativement être élingués lors de l’utilisation en accroche.

Il est recommandé d’utiliser une élingue de sécurité supportant au minimum 10 fois le poids du projecteur.

Installez l’élingue et les systèmes de fixation comme indiqué sur le schéma ci-dessous

    - Connexions

    - Connexion électrique

Ce projecteur se raccorde électriquement  sous une tension de 230 V/AC 50 /60Hz.

Il est impératif de vérifier la compatibilité de la tension source avec la tension d’alimentation du projecteur. Une tension inadéquate peut entrainer une détérioration définitive du projecteur.

    - Connexions DMX

Connecteurs XLR 3 points standard DMX 512 in/out

Pin 1 = Masse / Pin 2 = (-) /  Pin 3 = (+)

L’adressage DMX commence à l’adresse 001

NOTA : en terminaison de la ligne DMX, il est conseillé d’utiliser un bouchon de fin, afin de réduire les perturbations, et d’améliorer le retour d’informations.

Ce bouchon consiste en une résistance de 120 ohms, soudée entre les broches 2 et 3 d’un connecteur 3 points XLR mâle.

Veuillez trouver la norme de câblage sur le schéma ci-après pour la réalisation du bouchon

- Menu Digital

L’écran digital est placé sur le projecteur. Il permet grâce au bouton « Mode » d’accéder au menu principal pour configurer l’appareil. La navigation s’effectue alors au moyen des boutons « Up/Down ». En appuyant sur le bouton « Enter » vous validez le choix ou accédez aux sous menus disponibles.

Pour retourner au menu racine, il suffit d’appuyer sur le bouton « Menu ».

Le tableau ci-après détaille l’arborescence de navigation et les fonctions et paramètres accessibles.

Les fonctions et paramètres étant affichés sur le projecteur en Anglais, le tableau ci-dessous reprend ces termes Anglais pour plus de clarté

- Protocole DMX

Ci-dessous le tableau résume les fonctions de l’appareil par canal DMX, suivant les deux modes possibles de fonctionnement, en 8 ou 16 bit, 17 ou 15 canaux DMX.

| Mode 1 | Mode 2 | Nom | Fonction | Valeur DMX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Pan 8 Bit |  | 0-255 |
| 2 |  | Pan 16 Bit |  | 0-255 |
| 3 | 2 | Tilt 8 Bit |  | 0-255 |
| 4 |  | Tilt 16 Bit |  | 0-255 |
| 5 | 3 | Vitesse Pan/Tilt | Vitesse max►min Blackout mouvement Blackout sur roues Pas de fonction | 0-225 226-235 236-245 246-255 |
| 6 | 4 | Roue de couleur 1 | Ouvert / Blanc Couleur 1 Couleur 2 Couleur 3 Couleur 4 Couleur 5 Couleur 6 Couleur 7 Couleur 8 Couleur 9 Rainbow rapide►lent Pas de rotation Rainbow lent►rapide | 0-12 13-25 26-38 39-51 52-64 65-77 78-90 91-103 104-116 117-127 128-187 188-193 194-255 |
| 7 | 5 | Index Gobos rotatifs | Ouvert .Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo Shake 1 Gobo Shake 2 Gobo Shake 3 Gobo Shake 4 Gobo Shake 5 Gobo Shake 6 Gobo Shake 7 Gobo Shake 8 Gobo Shake 9 Rotation continue De la roue de gobos | 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-255 |
| 8 | 6 | Rotation Gobo | Pas de rotation Rotation avant Pas de rotation Rotation arrière | 0-7 8-127 128-135 136-255 |
| 9 | 7 | Gobos | Ouvert Gobo1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 10 Gobo 11 Gobo 12 Gobo 13 Gobo 14 Gobo Shake 1 Gobo Shake 2 Gobo Shake 3 Gobo Shake 4 Gobo Shake 5 Gobo Shake 6 Gobo Shake 7 Gobo Shake 8 Gobo Shake 9 Gobo Shake 10 Gobo Shake 11 Gobo Shake 12 Gobo Shake 13 Gobo Shake 14 Rotation continue De la roue de gobos | 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-199 200-209 210-219 220-255 |
| 10 | 8 | Prisme 3 facettes, Macros | Fermé Rotation Prisme avant Pas de rotation Rotation Prisme arrière Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6 Macro 7 Macro 8 Macro 9 Macro 10 Macro 11 Macro 12 Macro 13 Macro 14 Macro 15 | 0-3 4-63 64-67 68-127 128-135 136-143 144-151 152-159 160-167 168-175 176-183 184-191 192-199 200-207 208-215 216-223 224-231 232-239 240-255 |
| 11 11 | 9 9 | Frost Frost | Frost 0-100% Pulse Open Pulse Close Frost Max | 0-191 192-223 224-254 255 |
| 12 | 10 | Iris | Diam. Max à Min Pulse Open Pulse Close | 0-191 192-223 224-255 |
| 13 | 11 | Zoom | Zoom linéaire Max à Min | 0-255 |
| 14 | 12 | Focus | Focus linéaire près a lointain | 0-255 |
| 15 | 13 | Strobe | Shutter fermé Shutter Ouvert Strobe Lent à Rapide Shutter Ouvert Effet Pulse Shutter Ouvert Effet aléatoire Shutter Ouvert | 0-31 32-63 64-95 96-127 128-159 160-191 192-223 224-255 |
| 16 | 14 | Dimmer | Intensité 0-100% | 0-255 |
| 17 | 15 | Fonctions spéciales, Reset, Programmes internes | Changement Couleur Changement Couleur aléatoire Extinction Lampe Pas de Fonction Reset tous Moteurs Reset Moteur Scan Reset Moteur Couleurs Reset Moteur Gobos Reset Moteur Reset autres Moteurs Programme Interne 1 Programme Interne 2 Programme Interne 3 Programme Interne 4 Programme Interne 5 Programme Interne 6 Programme Interne 7 Allumage Lampe | 0-20 20-39 40-59 60-79 80-84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 100-119 120-139 140-159 160-179 180-199 200-219 220-239 240-255 |

- Maintenance et nettoyage

5.1.1 Instructions générales

Il est impératif que l’appareil soit toujours parfaitement nettoyé.

En particuliers la poussière, les résidus solides ou liquide type fluide de machine à fumée doivent être enlevés pour ne pas diminuer les performances de l’appareil.

Un entretien régulier est le premier point à mettre en œuvre pour conserver la fiabilité de l’appareil.

Le nettoyage doit se faire au moyen d’un chiffon doux, à sec, voire légèrement humide pour les portions plus encrassées.

N’utilisez en aucun cas des solvants ou de l’alcool pour le nettoyage de l’appareil

Avant tout intervention, déconnectez l’alimentation électrique du projecteur

5.1.2 Périodicité de maintenance :

Lentille et système optique                         : toutes les semaines

Ventilateurs                                                   : tous les mois

Intérieur du projecteur                                 : tous les ans

Roues couleurs/Gobos                                : tous les mois

Il est possible d’appliquer un lubrifiant solide ou très léger sur la roue de Gobos tous les six mois. Veillez à n’utiliser qu’une quantité minime d’huile de manière à ne pas encrasser les axes, ou engendrer des projections de lubrifiant sur les mécanismes attenants

- Données techniques

Source                               : MSD PLATINUM 5R (Philips)

Canaux DMX                     : 17 Canaux max (16 Bit)

Pan, Tilt                             : 540°, 260°

Afficheur                            : L.C.D. Fond Bleu

Consommation électrique : 312 W / AC220V/50 Hz

Poids                                 : 16 Kg

Dimensions                       : 322 x 557 x 375 mm

Distributeur exclusif en France

Tél : 03 88 96 80 90

Mail : info@gemarlumitec.fr

Web : www gemarlumitec.fr

Votre revendeur